Notice succincte interface Spotnik Zeta

Tout d’abord merci pour votre commande d’une interface Zeta .

Pour la mise en route il faut commencer par téléchargé la version qui corresponds à votre matériel , Orange Pi Pc+ ou Raspberry3ou4 décompressez et gravez l’image sur une carte SD puis la mettre dans le µordinateur

Installer la carte Zeta sur le µordinateur via le connecteur 40 broches vérifier que les 40 broches sont bien alignées.

branché ensuite à votre box internet avec un câble Ethernet , mettre l’antenne , et seulement ensuite branché le transfo ou l’alimentation .

Il faut ensuite se connecter sur l’adresse IP de votre système via un navigateur , utiliser la Box pour le trouver ou angri ip scanner .

Par exemple http://192.168.1.15 aller dans l’onglet configuration , renseignez votre indicatif , département le type de node , et configurez le module SA818 , par exemple 430.975 le squelch à 2 , clickez sur yes et SAVE en bas .

Vous avez accès à l’interface graphique (GUI) a partir de cette interface vous pouvez également changer de salon , procéder à une modification etc ....

Réglé votre TX sur la fréquence indiqué 430,975 dans mon exemple et le Tone squelch qui est généralement de 71.9Hz uniquement en émission . ( reporté vous a la notice de votre TX )

puis faites un essai sur le salon perroquet ( onglet Home ) si tout se passe bien vous devez vous ré entendre .

le salon «RRF» , est la «fréquence d’appel» du réseau , vous pouvez faire des qso court sur ce salon , mais il est conseillé d’inviter votre correspondant , si le qso s’éternise à faire qsy sur un des salons proposé .

La liste des salons est disponible dans l’interface «GUI» ou sur le tableau de bord http://rrf4.f5nlg.ovh:82

pour plus d’information inscrivez vous à la liste groups.io :  RRF+subscribe@groups.io

la documentation complète est disponible ici : https://f5nlg.wordpress.com/category/hotspot/

Cordiales 73«

Jean-Philippe , F5NLG .

pour toute demande de renseignement complémentaires envoyez vos mails à : admin@f5nlg.ovh